HALA RONDO

DÍLČÍ VÝMĚNA MANTINELOVÉHO SYSTÉMU

Křídlovická 911/34, Brno 603 00

Obsah:

D. Popis dodávky mantinelů

D. 1  Montáž a zaškolení personálu

PROSINEC 2023

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

a) Popis objektu

Hala Rondo – víceúčelová sportovní hala, která byla v roce 2010 stavebně přizpůsobena pro lední hokej a z hlediska provozu se jedná o zimní stadion s možností víceúčelového využití.

Adresa:

Hala Rondo

Křídlovická 911/34

Brno

603 00

Název projektu: DÍLČÍ VÝMĚNA MANTINELOVÉHO SYSTÉMU

Místo stavby: k.ú. Staré Brno par.č. 1410/1 a 1410/12

Obec: Brno

Kraj: Jihomoravský

Kategorie objektu Stavba pro sport a relaxaci

Charakter stavby: Dílčí dodávka mantinelového systému

Údaje o stavebníkovi

Investor: STAREZ – SPORT, a.s.

Adresa: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČ: 26932211

DIČ: CZ26932211

Kontaktní osoba

Jméno: Miroslav Geršl

Tel: +420 735 746 572

Email: gersl@starezsport.cz

b) Popis souběžného záměru stavebníka

Stávající ledová plocha je v současné době již nevyhovující. Její rovinatost je morální zastaralost je taková, že nevyhovuje současným požadavkům. Zároveň díky své zvýšené křivosti je její provoz nehospodárný. Z výše uvedených důvodů zadal majitel objektu projekční práce na výměnu ledové plochy vč. opravy nezbytných okolních ploch vzniklých v souvislosti ze stavebními pracemi. Stavebník si navíc nechal zpracovat geologický průzkum pod stávající ledovou plochou, ze kterého vyplývá, že pod stávající ledovou plochou je původní ledová plocha. Podloží pod těmito plochami není promrzlé. V rámci opravy dojde k vybourání obou původních ledových ploch a bude provedená nová ledová plocha vč. vyhřívaného podloží, a to na současné výškové úrovni. Dále dojde k rekonstrukci sněžné jámy, jejíž stav je také nevyhovující. Zároveň se provede nový rozvod chladící registru k ledové ploše, a to v prostoru stávajícího kanálu. Tento kanál se zároveň opraví – nové povrchy a podlaha vč. nových svítidel. Veškeré navržená úpravy vnímáme jako opravu stávajících konstrukcí. Projekt nezasahuje do nosných konstrukcí objektu ani nijak nemění požárně bezpečnostní řešení objektu – navržené opravy nemají na požární bezpečnost žádný vliv. Z hlediska průniku s projektem popisovaným v této Technické specifikaci se obě zakázky prolínají v místě kotevního plánu, kdy kotvy pevně nainstalované do železobetonové desky jsou součástí investiční akce Rekonstrukce ledové plochy haly Rondo. Všechny demontovatelné části mantinelového systému jsou pak součástí dodávky s názvem: DÍLČÍ VÝMĚNA MANTINELOVÉHO SYSTÉMU.

c) popis záměru stavebníka – účel zakázky (DÍLČÍ VÝMĚNA MANTINELOVÉHO SYSTÉMU)

V roce 2019 byl instalován nový mantinelový systém RAITA (viz. archiv dokumentace). Tento systém byl nainstalován na existující ledovou plochu, které byla zhotovena na velikost rozměru 30x60m. Mantinelový systém tak musel být v roce 2019 přizpůsoben na krátkých stranách existujícím obrubám a tedy ve vymezených úsecích muselo jít o individuální (upravenou) výšku mantinelů. Vlastník haly Rondo, společnost STAREZ – SPORT, a.s., zařadila pro rok 2024 investiční akci s názvem Rekonstrukce ledové plochy, která zahrnuje kompletní vybourání stávající ledové plochy včetně souvisejících konstrukcí a vybudování nové ledové plochy dle PD. Tato bude obsahovat kotevní plán pro 2 velikosti hřišť (26x60m a 28x60m). Součástí výše zmiňované akce je i zabudování kotev dle kotevního plánu, který je součástí PD. Investor a vlastník mantinelů RAITA tak musí reagovat na změnu uchycení mantinelů na úzkých stranách a realizovat zakázku s názvem Dílčí výměna mantinelového systému, která zahrnuje pořízení kompletních mantinelů na obě úzké strany hřiště dle výkresové dokumentace. Jedná se o dodávku mantinelového systému včetně všech souvisejících certifikací a norem, které musí tyto mantinely splňovat. Dodávka zahrnuje výrobu a dodávku mantinelů dle výkresové dokumentace od č.13 do čísla 20 a od čísla 44 do čísla 49 dle rozkreslení. Dodávka zahrnuje kompletní mantinelové díly včetně podest, mantinelu a ochranného štítu, krytů reklam na krátkých stranách, zadních krytů mantinelů. Dodávka nezahrnuje kotvy, které jsou pevně spojeny s železobetonovou deskou.

Celý mantinelový systém, který je předmětem projektu musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem používaným v hale Rondo s názvem RAITA HORNIUM 1100. Dále musí mantinelový systém splňovat Pravidla ledního hokeje (dle pravidel Mezinárodní hokejové federace a Českého svazu ledního hokeje).

d) Výkres skutečného stavu mantinelů pořízených v roce 2019

e) Původní kotevní plán (obě varianty)

f) Nový kotevní plán – pro projekt DÍLČÍ VÝMĚNA MANTINELOVÉHO SYSTÉMU

g) Stručný popis stávajícího mantinelového systému RAITA HORNIUM

- Výška mantinelu 110cm (snižuje riziko zranění)

- Zaoblená hrana do hrací plochy v šířce 38mm

- Hloubkové umístění plexiskla redukuje potenciální zranění v oblasti boku, páteře a horních končetin

- Flexibilita mantinelu a flexibilita plexiskla zaručuje snížení rizika otřesu mozku

Nákres mantinelů včetně ochranných štítů

h) Rozsah výměny mantinelového systému = nové rozkreslení pro herní varianty 28x60m a 26x60m

Projekt DÍLČÍ VÝMĚNA MANTINELOVÉHO SYSTÉMU byl z hlediska projektové přípravy zpracován tak, aby nové mantinely umožnily provozovateli 2 herní varianty postavení hřiště. A to pro velikost hřiště 26x60m a 28x60m, což reflektuje i projekt Rekonstrukce ledové plochy a s tím související kotevní plán nové ledové plochy. Rozkreslení jednotlivých dílů mantinelů tedy zahrnuje 4 díly o šířce 1m (označeny ve VV popisem 14a, 19b,45b,48a, červeným písmem). Při stavbě plochy na rozměr 26x60m (po odmražení hřiště) se tyto díly vyjmou a sestaví se mantinely dle kotevního plánu 26x60 bez výše uvedených 4 mantinelových dílů. Rozkreslení krátkých stran zachycují výkresy:

- V101115 – pro plochu 28x80m

- V101117 – pro plochu 26x60m

- Mantinely – porovnává staré i nové provedení

Popis dle VV