TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.	Všeobecně

Předmětem projektové dokumentace je návrh železobetonové roznášecí desky, která zajišťuje ochranu solankového potrubí v prostoru pod místní komunikací v areálu kluziště STAREZ, Vodova ulice v Brně.

Projektová dokumentace je zpracována ve stupni jednostupňové projektové dokumentace.

2.	Podklady

- Architektonicko-stavební část projektové dokumentace pro stavební povolení; zpracovaná firmou UNIFEST, spol. s r.o., Brno v dubnu 2025

3.	Použité normy

ČSN  EN 1990		Zásady navrhování konstrukcí

ČSN  EN 1991		Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN  EN 1992		Navrhování betonových konstrukcí

4.	Návrh roznášecí železobetonové desky

Solankové potrubí je uloženo ve výkopové rýze, pod úrovní skladebných vrstev komunikace mocnosti 400 mm. Šířka výkopové rýhy je cca 1300 mm a hloubka 1400 mm. Uložení potrubí je provedeno ve vrstvě hutněného štěrkopísku, mocnosti 150 mm pod potrubím, 150 mm nad potrubím, v této úrovni opatřeno výstražnou fólií a nad ní ještě znovu vrstvou hutněného štěrkopísku mocnosti 50 mm.

Vlastní roznášecí železobetonová deska je navržena bez podkladního betonu, provedená na PVC fólii, která zabraňuje úniku záměsové vody. Je navržena v tloušťce 200 mm, provedená s přesahy za obrys potrubí 500 mm na každé straně, vyztužená svařovanou sítí KARI při spodním i horním povrchu a se zvýšeným krytím 50 mm.

Materiál:

Beton C 25/30 – XC2

Výztuž B500B – sv. síť KARI

5.	Mechanická odolnost a stabilita

Zřícení stavby nebo jejích částí

Veškeré nosné konstrukce jsou dimenzovány na maximální a nejnepříznivější kombinaci zatížení stálého a nahodilého tak, aby nebyla překročena únosnost a tím i stabilita jednotlivých materiálů v nosných konstrukcích, čímž je zabráněno zřícení stavby nebo jejích částí.

Větší stupeň nepřípustného přetvoření

Veškeré prvky nosných konstrukcí jsou počítány také podle 2. mezního stavu přetvoření, čímž je zabráněno vzniku nepřípustných deformací nosných prvků konstrukcí.

Poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

Absence nepřípustných přetvoření v podobě nedovolených posunů a průhybů nebo pootočení zabraňuje poškození dalších částí stavby (např. příčkových konstrukcí), technických zařízení nebo instalovaného vybavení.

Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný příčině

Nosné konstrukce jsou dimenzovány na oba mezní stavy – únosnosti a přetvoření a nehrozí poškození nosných konstrukcí v případě běžného užívání stavby.

6.	Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Projektová dokumentace a realizace stavby musí odpovídat ustanovením zákona 309/2006 Sb. a dalším souvisejícím nařízením, především nařízením vlády č. 591/2006 a č. 592/2006 Sb.

V Brně, duben 2025						Ing. Aleš Jelínek